# Week 2

# 첫 번째 프로그램 만들기

로봇 제어의 기초부터 정사각형 그리기까지

🎯 이번 주 학습 목표

✓ 로봇을 직진, 회전, 정지시키는 방법 이해 ✓ 속도를 조절하여 부드럽게 움직이기 ✓ 시간 제어를 사용한 정확한 이동 ✓ 미션: 정사각형 그리기 완성 ✓ 첫 번째 자작 프로그램 완성하기

⏱️ 예상 소요 시간: 4-5시간

# 📋 시작하기 전에

다음 항목을 확인하세요:

- Week 1을 완료하고 Webots + Erebus가 정상 작동한다

- 샘플 프로그램(ExamplePlayerController.py)을 실행해 보았다

- Python 기본 문법을 안다 (변수, if문, while문, 함수)

- 텍스트 에디터(VS Code, PyCharm 등)를 사용할 수 있다

# Part 1: 로봇 제어 원리 이해하기

## 1.1 두 바퀴 로봇의 원리

Erebus 로봇은 차동구동(Differential Drive) 방식입니다. 좌우 바퀴를 독립적으로 제어하여 방향을 바꿉니다.

| 바퀴 설정 | 결과 |
| --- | --- |
| 왼쪽 = 5.0, 오른쪽 = 5.0 | 직진 ↑ |
| 왼쪽 = -5.0, 오른쪽 = 5.0 | 왼쪽 회전 ↰ |
| 왼쪽 = 5.0, 오른쪽 = -5.0 | 오른쪽 회전 ↱ |
| 왼쪽 = 0.0, 오른쪽 = 0.0 | 정지 ■ |

## 1.2 속도의 단위

Webots에서 모터 속도는 rad/s (라디안/초) 단위를 사용합니다.

- 최대 속도: 약 6.28 rad/s (1 회전/초)

- 권장 속도: 3.0 ~ 5.0 rad/s (안정적)

- 저속: 1.0 ~ 2.0 rad/s (정밀 제어)

💡 팁: 처음에는 낮은 속도로 시작하여 로봇의 움직임을 관찰하세요!

# Part 2: [따라하기 1] Hello, Robot!

목표: 로봇을 3초 동안 직진시킨 후 정지

## 2.1 새 파일 만들기

- 텍스트 에디터 열기

- 다음 위치에 새 파일 저장:

erebus/player_controllers/MyFirstRobot.py

⚠️ 주의: 파일명은 정확하게! 대소문자 구분됨!

## 2.2 완전한 코드 작성

다음 코드를 그대로 입력하세요:

# MyFirstRobot.py

# 로봇을 3초간 직진시키는 프로그램

from controller import Robot

import time

# 로봇 초기화

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

# 무한 회전 모드

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# 시작 시간 기록

start_time = robot.getTime()

# 메인 루프

while robot.step(timestep) != -1:

current_time = robot.getTime()

elapsed = current_time - start_time

if elapsed < 3.0:

# 3초 동안 직진

left_motor.setVelocity(5.0)

right_motor.setVelocity(5.0)

print(f'직진 중... {elapsed:.1f}초')

else:

# 정지

left_motor.setVelocity(0.0)

right_motor.setVelocity(0.0)

print('정지!')

## 2.3 코드 설명

| 코드 | 설명 |
| --- | --- |
| robot.getTime() | 시뮬레이션 시작 후 경과 시간(초) |
| elapsed = current - start | 프로그램 시작 후 경과 시간 계산 |
| if elapsed < 3.0: | 3초가 안 되었으면 계속 직진 |
| print(f'...') | 콘솔에 메시지 출력 (디버깅용) |

## 2.4 실행하기

- 파일 저장 (Ctrl+S)

- Webots에서 world1.wbt 열기

- Competition Controller에서 LOAD 클릭

- MyFirstRobot.py 선택

- START 버튼 클릭!

## 2.5 예상 결과

✅ 성공 시 관찰: 1. 로봇이 나타나고 곧바로 앞으로 이동 2. 콘솔에 '직진 중... 0.0초', '직진 중... 0.5초' 등 출력 3. 정확히 3초 후 멈춤 4. 콘솔에 '정지!' 메시지 출력

🎉 축하합니다! 첫 번째 프로그램 성공!

# Part 3: [따라하기 2] 회전 추가하기

목표: 직진 → 오른쪽 90도 회전 → 직진

## 3.1 회전 함수 만들기

먼저 재사용 가능한 함수를 만들어봅시다:

# MySecondRobot.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# === 움직임 함수 ===

def move_forward(speed=5.0):

left_motor.setVelocity(speed)

right_motor.setVelocity(speed)

def turn_right(speed=3.0):

left_motor.setVelocity(speed)

right_motor.setVelocity(-speed)

def turn_left(speed=3.0):

left_motor.setVelocity(-speed)

right_motor.setVelocity(speed)

def stop():

left_motor.setVelocity(0.0)

right_motor.setVelocity(0.0)

# === 메인 프로그램 ===

state = 'FORWARD1'  # 현재 상태

start_time = robot.getTime()

while robot.step(timestep) != -1:

elapsed = robot.getTime() - start_time

if state == 'FORWARD1':

move_forward()

if elapsed > 2.0:

state = 'TURN'

start_time = robot.getTime()

elif state == 'TURN':

turn_right()

if elapsed > 1.5:  # 90도 회전 시간

state = 'FORWARD2'

start_time = robot.getTime()

elif state == 'FORWARD2':

move_forward()

if elapsed > 2.0:

state = 'STOP'

elif state == 'STOP':

stop()

## 3.2 상태 기계(State Machine) 이해하기

| 상태 | 동작 | 다음 상태로 전환 |
| --- | --- | --- |
| FORWARD 1 | 직진 | 2초 후 → TURN |
| TURN | 오른쪽 회전 | 1.5초 후 → FORWARD2 |
| FORWARD2 | 직진 | 2초 후 → STOP |
| STOP | 정지 | 계속 정지 |

💡 핵심: 상태(state) 변수로 로봇의 현재 행동을 제어합니다!

# Part 4: [미션] 정사각형 그리기

도전 과제: 로봇이 정사각형을 그리며 원점으로 돌아오게 하세요!

## 4.1 미션 요구사항

- 한 변의 길이: 약 0.5m

- 총 4번의 직진과 4번의 90도 회전

- 마지막에 시작 위치로 복귀

## 4.2 힌트

- 4개의 상태가 필요: SIDE1, TURN1, SIDE2, TURN2, SIDE3, TURN3, SIDE4, TURN4

- 각 변마다 같은 시간 직진 (예: 3초)

- 각 회전마다 같은 시간 회전 (예: 1.5초)

⚠️ 주의: 시간 값은 로봇 속도에 따라 조정이 필요합니다!

## 4.3 완성 코드 (스스로 해본 후 확인)

먼저 스스로 코드를 작성해보세요! 아래는 정답 예시입니다.

# SquareRobot.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

def move_forward():

left_motor.setVelocity(5.0)

right_motor.setVelocity(5.0)

def turn_right():

left_motor.setVelocity(3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

def stop():

left_motor.setVelocity(0.0)

right_motor.setVelocity(0.0)

# 상태 리스트

states = ['S1', 'T1', 'S2', 'T2', 'S3', 'T3', 'S4', 'T4', 'STOP']

current = 0

start_time = robot.getTime()

while robot.step(timestep) != -1:

elapsed = robot.getTime() - start_time

state = states[current]

# 변 이동 (S1, S2, S3, S4)

if state[0] == 'S':

move_forward()

if elapsed > 3.0:

current += 1

start_time = robot.getTime()

# 회전 (T1, T2, T3, T4)

elif state[0] == 'T':

turn_right()

if elapsed > 1.5:

current += 1

start_time = robot.getTime()

# 정지

elif state == 'STOP':

stop()

print('정사각형 완성!')

# 💪 연습문제

스스로 해결해보세요! 막히면 힌트를 확인하세요.

## 기초 문제

- 후진하기

로봇을 2초 동안 뒤로 이동시키세요.

💡 힌트: 속도를 음수로 설정하면 됩니다.

- 속도 변경

로봇을 느린 속도(2.0)로 5초간 이동 후, 빠른 속도(6.0)로 3초간 이동시키세요.

💡 힌트: 상태를 2개 만들고, 각 상태에서 다른 속도를 사용하세요.

## 응용 문제

- 삼각형 그리기

정삼각형을 그리며 원점으로 돌아오세요. (120도 회전 × 3)

💡 힌트: 120도 회전은 90도 회전 시간 × 1.33입니다.

- 원 그리기

로봇이 원을 그리며 움직이게 하세요.

💡 힌트: 한쪽 바퀴를 다른 쪽보다 느리게 돌리면 원을 그립니다.

## 도전 문제

- 8자 그리기

로봇이 숫자 8 모양으로 움직이게 하세요.

💡 힌트: 왼쪽 원 + 오른쪽 원을 연결하세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

다음 항목을 모두 확인했다면 Week 2를 성공적으로 완료한 것입니다!

- 로봇을 직진시킬 수 있다

- 로봇을 왼쪽/오른쪽으로 회전시킬 수 있다

- 로봇을 정지시킬 수 있다

- robot.getTime()으로 시간을 측정할 수 있다

- 상태 기계(State Machine) 개념을 이해했다

- 재사용 가능한 함수를 만들 수 있다

- 정사각형 그리기 미션을 완료했다

- 기초 연습문제 2개를 풀었다

- 내가 작성한 코드를 이해하고 설명할 수 있다

- 코드를 수정하여 다른 도형을 그릴 수 있다

# 🆘 트러블슈팅 가이드

## 문제 1: 로봇이 움직이지 않음

| 증상 | START 버튼을 눌러도 로봇이 나타나지 않거나 움직이지 않음 |
| --- | --- |
| 해결 | 1. setPosition(float('inf'))를 빼먹지 않았는지 확인 2. 속도가 0.0으로 설정되어 있지 않은지 확인 3. 콘솔에서 오류 메시지 확인 |

## 문제 2: 회전 각도가 정확하지 않음

| 증상 | 90도 회전이 되어야 하는데 각도가 다름 |
| --- | --- |
| 해결 | 1. 회전 시간을 미세 조정 (0.1초 단위로) 2. 회전 속도를 낮춰보기 (3.0 → 2.5) 3. 바닥 마찰이 영향을 줄 수 있음 (정상) |

## 문제 3: 정사각형이 닫히지 않음

| 증상 | 원점으로 돌아오지 않음 |
| --- | --- |
| 해결 | 1. 회전 각도가 정확한지 확인 (문제 2 참조) 2. 4번의 회전 시간이 모두 같은지 확인 3. 4개 변의 이동 시간이 모두 같은지 확인 4. 약간의 오차는 정상 (센서로 보정 필요 - Week 3) |

## 문제 4: SyntaxError 발생

| 해결 | 1. 들여쓰기(indentation)가 정확한지 확인 2. 콜론(:)을 빼먹지 않았는지 확인 (if, while, def 뒤) 3. 괄호 짝이 맞는지 확인 4. 따옴표가 닫혔는지 확인 |
| --- | --- |

# 🔜 다음 주 예고: Week 3

Distance Sensor 마스터하기

Week 3에서는 센서를 사용하여 환경을 인식합니다!

- 거리 센서로 벽과 장애물 감지

- 장애물을 피하며 주행하기

- 벽 추종(Wall Following) 로봇 구현

- 미로 탈출 미션

💡 예습 과제: 이번 주 만든 함수들을 복습해오기. 다음 주에 계속 사용합니다!

수고하셨습니다! 🎉

Week 2를 완료했습니다!

이제 로봇을 자유자재로 움직일 수 있습니다!