# Week 3

# Distance Sensor 마스터

센서로 세상을 보는 로봇 만들기

🎯 이번 주 학습 목표 ✓ Distance Sensor 원리와 사용법 이해 ✓ 센서 값을 읽고 조건문으로 활용하기 ✓ 장애물 회피 알고리즘 구현 ✓ 벽 추종(Wall Following) 로봇 완성 ✓ 미션: 미로 탈출하기

⏱️ 예상 소요 시간: 5-6시간

# 📋 시작하기 전에

- Week 2를 완료하고 로봇을 자유롭게 움직일 수 있다

- 함수 만들기와 if문을 사용할 수 있다

- 상태 기계(State Machine) 개념을 이해했다

# Part 1: Distance Sensor 이해하기

## 1.1 거리 센서란?

Distance Sensor(거리 센서)는 로봇 앞의 장애물까지의 거리를 측정합니다. 초음파나 적외선을 이용하여 물체를 감지합니다.

| 특성 | 설명 |
| --- | --- |
| 측정 범위 | 0.0 ~ 1.0 (미터 단위) |
| 반환 값 | float 타입 (장애물이 가까울수록 작은 값) |
| 주요 용도 | 장애물 감지, 벽 추종, 충돌 방지 |

## 1.2 센서 위치

E-puck 로봇에는 8개의 거리 센서가 있습니다:

[ 센서 배치도 ] ds_front_left ds_front ds_front_right \ ¦ / ds_left ← [ ROBOT ] → ds_right / ¦ \ ds_back_left ds_back ds_back_right

Erebus 시뮬레이터에서 사용하는 e-puck 로봇은 총 **8개의 거리 센서 (proximity sensors)**를 가지고 있습니다. 이 센서들은 일반적으로 다음과 같이 명명됩니다:

- ps0, ps1, ps2, ps3, ps4, ps5, ps6, ps7

배치 구성 (시계방향 기준):

어느 것이 맞을까요?

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 센서 이름 | 위치 (기준은 정면) | 위치 (기준은 정면) |
| ps0 | 앞 오른쪽 | 앞 왼쪽 |
| ps1 | 앞 오른쪽 옆 | 앞 왼쪽 옆 |
| ps2 | 오른쪽 | 왼쪽 |
| ps3 | 오른쪽 뒤 | 왼쪽 뒤 |
| ps4 | 왼쪽 뒤 | 오른쪽 뒤 |
| ps5 | 왼쪽 | 오른쪽 |
| ps6 | 앞 왼쪽 옆 | 앞 오른쪽 옆 |
| ps7 | 앞 왼쪽 | 앞 오른쪽 |

# Part 2: [따라하기 1] 센서 읽기

목표: 센서 값을 읽어서 콘솔에 출력하기

## 2.1 완전한 코드

# SensorTest.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 거리 센서 3개 활성화

ds_front = robot.getDevice('ds_front')

ds_front_left = robot.getDevice('ds_front_left')

ds_front_right = robot.getDevice('ds_front_right')

# 센서 활성화 - 중요!

ds_front.enable(timestep)

ds_front_left.enable(timestep)

ds_front_right.enable(timestep)

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# 천천히 직진

left_motor.setVelocity(2.0)

right_motor.setVelocity(2.0)

while robot.step(timestep) != -1:

# 센서 값 읽기

front = ds_front.getValue()

left = ds_front_left.getValue()

right = ds_front_right.getValue()

# 출력

print(f'앞: {front:.3f}  왼쪽: {left:.3f}  오른쪽: {right:.3f}')

## 2.2 센서 값 해석

| 센서 값 | 의미 |
| --- | --- |
| 1000 이상 | 아무것도 없음 (먼 거리) |
| 100 ~ 1000 | 장애물이 멀리 있음 |
| 50 ~ 100 | 장애물이 가까워짐 (주의) |
| 0 ~ 50 | 장애물이 매우 가까움 (회피 필요) |

⚠️ 주의: 센서 값은 역수 관계! 값이 작을수록 가까운 거리입니다.

# Part 3: [따라하기 2] 장애물 회피

목표: 앞에 벽이 있으면 회전하여 피하기

# ObstacleAvoid.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 센서 설정

ds_front = robot.getDevice('ds_front')

ds_front.enable(timestep)

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# 장애물 감지 임계값

OBSTACLE_THRESHOLD = 80.0

while robot.step(timestep) != -1:

# 센서 읽기

distance = ds_front.getValue()

if distance < OBSTACLE_THRESHOLD:

# 장애물 발견! 오른쪽으로 회전

left_motor.setVelocity(3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

print(f'장애물 감지! 거리: {distance:.1f}')

else:

# 길이 비어있음, 직진

left_motor.setVelocity(5.0)

right_motor.setVelocity(5.0)

## 3.1 알고리즘 설명

📊 동작 흐름: 1. 매 루프마다 앞 센서 값 읽기 2. 임계값(80)과 비교 3. 값이 작으면 (=가까우면) 회전 4. 값이 크면 (=멀면) 직진

💡 핵심: 임계값(THRESHOLD)을 조절하여 회피 거리를 조정할 수 있습니다!

# Part 4: [따라하기 3] 벽 추종 로봇

목표: 오른쪽 벽을 따라가며 미로 탐색하기

## 4.1 벽 추종 알고리즘

오른손 법칙(Right-Hand Rule): 오른쪽 벽을 항상 따라가면 미로를 탈출할 수 있습니다.

| 상황 | 행동 |
| --- | --- |
| 앞 막힘 | 왼쪽으로 회전 |
| 오른쪽 비어있음 | 오른쪽으로 회전 |
| 앞 비어있음 | 직진 |

## 4.2 완전한 코드

# WallFollower.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 센서 설정

ds_front = robot.getDevice('ds_front')

ds_right = robot.getDevice('ds_right')

ds_front.enable(timestep)

ds_right.enable(timestep)

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

# 임계값

WALL_THRESHOLD = 100.0

SPEED = 4.0

while robot.step(timestep) != -1:

# 센서 읽기

front = ds_front.getValue()

right = ds_right.getValue()

# 우선순위: 앞 > 오른쪽

if front < WALL_THRESHOLD:

# 앞이 막힘 → 왼쪽 회전

left_motor.setVelocity(-SPEED * 0.5)

right_motor.setVelocity(SPEED * 0.5)

print('앞 막힘 - 왼쪽 회전')

elif right > WALL_THRESHOLD * 1.5:

# 오른쪽 비어있음 → 오른쪽 회전

left_motor.setVelocity(SPEED * 0.5)

right_motor.setVelocity(-SPEED * 0.5)

print('오른쪽 비어있음 - 오른쪽 회전')

else:

# 벽을 따라 직진

left_motor.setVelocity(SPEED)

right_motor.setVelocity(SPEED)

print('직진')

# 💪 연습문제

## 기초 문제

- 센서 8개 모두 출력

8개 모든 거리 센서의 값을 읽어서 출력하세요.

- 임계값 실험

장애물 회피 프로그램에서 THRESHOLD 값을 50, 80, 120으로 변경하며 차이를 관찰하세요.

## 응용 문제

- 좌측 벽 추종

왼쪽 벽을 따라가는 로봇을 만드세요.

💡 힌트: ds_left 센서를 사용하고, 회전 방향을 반대로

- 3방향 감지

앞, 왼쪽, 오른쪽 센서를 모두 사용하여 가장 빈 공간으로 이동하는 로봇을 만드세요.

## 도전 문제

- 미로 탈출

world1.wbt에서 로봇이 자동으로 미로를 이동하게 하세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

- 거리 센서를 활성화할 수 있다 (enable 메서드)

- 센서 값을 읽고 해석할 수 있다 (getValue)

- 임계값과 비교하여 조건문을 작성할 수 있다

- 장애물 회피 알고리즘을 이해했다

- 벽 추종 로봇을 구현했다

- 여러 센서의 우선순위를 정할 수 있다

- 기초 연습문제 2개를 풀었다

- 미로에서 로봇이 벽에 부딪히지 않고 움직인다

- 센서 값의 의미를 설명할 수 있다

- 임계값을 조절하여 로봇 행동을 변경할 수 있다

# 🆘 트러블슈팅 가이드

## 문제 1: 센서 값이 항상 1000

| 증상 | 센서 값이 항상 1000대로 나옴 |
| --- | --- |
| 해결 | 1. enable(timestep)을 호출했는지 확인 2. 센서 이름이 정확한지 확인 ('ds_front' 등) 3. robot.step(timestep)을 호출한 후 getValue 실행 |

## 문제 2: 로봇이 벽에 계속 부딪힘

| 해결 | 1. THRESHOLD 값을 높여보기 (80 → 120) 2. 로봇 속도를 낮추기 (5.0 → 3.0) 3. 조건문의 부등호 방향 확인 (< 맞는지) |
| --- | --- |

## 문제 3: 벽 추종이 불안정

| 해결 | 1. 임계값의 배수를 조정 (1.5 → 1.3 또는 1.8) 2. 회전 속도를 낮추기 (SPEED * 0.5 → SPEED * 0.3) 3. 센서 값을 출력하며 임계값 재설정 |
| --- | --- |

# 🔜 다음 주 예고: Week 4

Color Sensor & GPS 마스터

- Color Sensor로 타일 색상 감지

- 블랙홀(Black Tile) 회피하기

- GPS로 로봇 위치 추적

- 체크포인트 찾아가기

💡 예습 과제: RGB 색상 표현 방법 알아오기

수고하셨습니다! 🎉

Week 3를 완료했습니다!