# Week 4

# Color Sensor & GPS

색상 감지와 위치 추적으로 똑똑한 로봇 만들기

🎯 이번 주 학습 목표 ✓ Color Sensor로 RGB 값 읽기 ✓ 블랙홀(검은 타일) 감지 및 회피 ✓ GPS로 로봇의 정확한 위치 파악 ✓ 특정 좌표로 이동하기 ✓ 미션: 체크포인트 수집 로봇

⏱️ 예상 소요 시간: 5-6시간

# Part 1: Color Sensor 이해하기

## 1.1 RGB 색상 모델

Color Sensor는 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) 세 가지 색의 강도를 0~255 범위로 측정합니다.

| 색상 | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 검정(블랙홀) | 0 | 0 | 0 |
| 흰색(일반 타일) | 255 | 255 | 255 |
| 파란색(늪) | 0 | 0 | 255 |

# Part 2: [따라하기 1] 색상 감지

# ColorDetect.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# Color Sensor 활성화

color_sensor = robot.getDevice('colour_sensor')

color_sensor.enable(timestep)

# 모터 설정

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

left_motor.setVelocity(3.0)

right_motor.setVelocity(3.0)

while robot.step(timestep) != -1:

# RGB 값 읽기

rgb = color_sensor.getImage()

if rgb:

r = color_sensor.imageGetRed(rgb, 0, 0, 0)

g = color_sensor.imageGetGreen(rgb, 0, 0, 0)

b = color_sensor.imageGetBlue(rgb, 0, 0, 0)

print(f'R:{r:3d} G:{g:3d} B:{b:3d}')

# 블랙홀 감지 (R, G, B 모두 낮음)

if r < 50 and g < 50 and b < 50:

print('⚠️ 블랙홀 감지!')

# Part 3: GPS 센서

## 3.1 GPS 좌표계

GPS는 로봇의 (x, y, z) 좌표를 미터 단위로 반환합니다. Erebus에서는 y는 항상 0.03입니다.

## 3.2 GPS 사용 예제

# GPSTest.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# GPS 활성화

gps = robot.getDevice('gps')

gps.enable(timestep)

while robot.step(timestep) != -1:

# 위치 읽기

pos = gps.getValues()

x, y, z = pos[0], pos[1], pos[2]

print(f'위치: X={x:.3f}, Y={y:.3f}, Z={z:.3f}')

# Part 4: [미션] 블랙홀 회피 로봇

목표: 블랙홀을 감지하면 후진 후 회전

# BlackHoleAvoid.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

color_sensor = robot.getDevice('colour_sensor')

color_sensor.enable(timestep)

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

state = 'FORWARD'

start_time = robot.getTime()

while robot.step(timestep) != -1:

rgb = color_sensor.getImage()

elapsed = robot.getTime() - start_time

if state == 'FORWARD':

if rgb:

r = color_sensor.imageGetRed(rgb, 0, 0, 0)

g = color_sensor.imageGetGreen(rgb, 0, 0, 0)

b = color_sensor.imageGetBlue(rgb, 0, 0, 0)

if r < 50 and g < 50 and b < 50:

state = 'BACKWARD'

start_time = robot.getTime()

print('블랙홀 발견! 후진')

else:

left_motor.setVelocity(5.0)

right_motor.setVelocity(5.0)

elif state == 'BACKWARD':

left_motor.setVelocity(-3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

if elapsed > 1.0:

state = 'TURN'

start_time = robot.getTime()

elif state == 'TURN':

left_motor.setVelocity(3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

if elapsed > 1.5:

state = 'FORWARD'

start_time = robot.getTime()

# 💪 연습문제

## 기초 문제

- 갈색 타일 감지

갈색 늪 타일을 감지하면 '늪 발견!' 메시지를 출력하세요.

- GPS로 거리 계산

시작 위치와 현재 위치 사이의 거리를 계산하세요. (√(x²+y²))

## 응용 문제

- 특정 좌표로 이동

목표 좌표 (-0.3, 0.03, 0.3)으로 이동하는 로봇을 만드세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

- Color Sensor를 활성화하고 RGB 값을 읽을 수 있다

- 블랙홀을 감지할 수 있다

- GPS로 로봇의 위치를 파악할 수 있다

- 블랙홀 회피 로봇을 구현했다

- RGB 값으로 색상을 구분할 수 있다

- GPS 좌표계를 이해했다

- 기초 연습문제 2개를 풀었다

- 상태 기계로 블랙홀 회피를 구현했다

- 센서 값을 조건문으로 활용할 수 있다

- 로봇이 블랙홀에 빠지지 않고 회피한다

# 🆘 트러블슈팅 가이드

## 문제 1: RGB 값이 None

| 해결 | 1. enable(timestep) 호출 확인 2. robot.step(timestep) 후 getImage() 호출 3. if rgb: 조건문 사용 |
| --- | --- |

## 문제 2: GPS 좌표가 이상함

| 해결 | 1. getValues()는 3요소 리스트 반환 2. x, y, z = pos[0], pos[1], pos[2] 3. Erebus에서는 z는 항상 0 |
| --- | --- |

# 🔜 다음 주 예고: Week 5

RGB Camera 기초

- 카메라로 이미지 촬영

- OpenCV 기초 (이미지 처리)

- 간단한 객체 인식

수고하셨습니다! 🎉