# Week 5

# RGB Camera 기초

카메라로 세상을 보는 로봇

🎯 이번 주 학습 목표 ✓ RGB Camera로 이미지 획득 ✓ OpenCV 기초 - 이미지 처리 ✓ 색상 기반 객체 감지 ✓ 이미지에서 윤곽선 찾기 ✓ 미션: 빨간 물체 찾기

⏱️ 예상 소요 시간: 6-7시간

# Part 1: Camera 이해하기

RGB Camera는 로봇 앞의 이미지를 촬영합니다. 이미지는 픽셀의 2D 배열입니다.

| 속성 | 값 |
| --- | --- |
| 해상도 | 80 × 60 픽셀 |
| 색상 형식 | BGRA (Blue, Green, Red, Alpha) |
| 용도 | 피해자/위험물 인식, 벽 토큰 감지 |

# Part 2: [따라하기 1] 이미지 저장

# CameraSave.py

from controller import Robot

import numpy as np

import cv2

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# Camera 활성화

camera = robot.getDevice('camera_centre')

camera.enable(timestep)

width = camera.getWidth()

height = camera.getHeight()

saved = False

while robot.step(timestep) != -1 and not saved:

# 이미지 획득

image = camera.getImage()

if image:

# BGRA → RGB 변환

img = np.frombuffer(image, np.uint8)

img = img.reshape((height, width, 4))

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGRA2BGR)

# 저장 (C:\Webots\Erebus-v24_1_0\game\controllers\robot0Controller)

cv2.imwrite('captured.png', img)

print('이미지 저장 완료!')

saved = True

# Part 3: OpenCV 기초

OpenCV는 이미지 처리 라이브러리입니다. 주요 기능:

- 이미지 읽기/쓰기

- 색상 변환 (BGR ↔ HSV ↔ Grayscale)

- 필터링 (blur, threshold)

- 윤곽선 검출

## 3.1 색상 범위로 객체 찾기

# 빨간색 감지 예제

hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# 빨간색 범위 (HSV)

lower_red = np.array([0, 100, 100])

upper_red = np.array([10, 255, 255])

# 마스크 생성

mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

# 윤곽선 찾기

contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# 💪 연습문제

- 파란색 감지

파란색 범위로 마스크를 만들어 보세요.

- 그레이스케일 변환

이미지를 흑백으로 변환하여 저장하세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

- 카메라를 활성화하고 이미지를 획득할 수 있다

- OpenCV로 이미지를 저장할 수 있다

- BGR, HSV 색상 공간을 이해했다

- inRange로 색상 마스크를 만들 수 있다

- 윤곽선을 찾을 수 있다

- numpy 배열을 다룰 수 있다

- BGRA → BGR 변환을 이해했다

- 기초 연습문제 2개를 풀었다

# 🔜 다음 주 예고: Week 6

센서 융합

- Distance + Color 동시 사용

- GPS + Camera 결합

- 센서 우선순위 설정

수고하셨습니다! 🎉