# Week 6

# 센서 융합

여러 센서를 조합하여 더 똑똑한 로봇 만들기

🎯 이번 주 학습 목표 ✓ 여러 센서 동시 사용하기 ✓ 센서 우선순위 설정 ✓ Distance + Color 결합 ✓ GPS + Camera 활용 ✓ 미션: 스마트 네비게이션 로봇

⏱️ 예상 소요 시간: 6-7시간

# Part 1: 센서 융합 개념

센서 융합(Sensor Fusion)은 여러 센서의 데이터를 결합하여 더 정확한 판단을 내리는 기술입니다.

| 조합 | 용도 |
| --- | --- |
| Distance + Color | 벽 회피 + 블랙홀 감지 |
| GPS + Camera | 위치 추적 + 피해자 인식 |
| All Sensors | 완전 자율 주행 |

# Part 2: [따라하기 1] Distance + Color

# SmartNavigator.py

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# 센서 활성화

ds_front = robot.getDevice('ds_front')

ds_front.enable(timestep)

color = robot.getDevice('colour_sensor')

color.enable(timestep)

# 모터

left_motor = robot.getDevice('left wheel motor')

right_motor = robot.getDevice('right wheel motor')

left_motor.setPosition(float('inf'))

right_motor.setPosition(float('inf'))

while robot.step(timestep) != -1:

# 센서 읽기

distance = ds_front.getValue()

rgb = color.getImage()

# 우선순위 1: 블랙홀

if rgb:

r = color.imageGetRed(rgb, 0, 0, 0)

g = color.imageGetGreen(rgb, 0, 0, 0)

b = color.imageGetBlue(rgb, 0, 0, 0)

if r < 50 and g < 50 and b < 50:

# 블랙홀 - 즉시 후진

left_motor.setVelocity(-3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

continue

# 우선순위 2: 장애물

if distance < 80:

left_motor.setVelocity(3.0)

right_motor.setVelocity(-3.0)

else:

left_motor.setVelocity(5.0)

right_motor.setVelocity(5.0)

# 💪 연습문제

- 3센서 융합

Distance + Color + GPS를 모두 사용하는 로봇을 만드세요.

- 우선순위 변경

장애물을 블랙홀보다 우선 처리하도록 수정하세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

- 여러 센서를 동시에 활성화할 수 있다

- 센서 우선순위를 설정할 수 있다

- Distance + Color 결합 로봇을 만들었다

- 센서 융합의 장점을 이해했다

- 조건문으로 센서 우선순위를 구현했다

- 블랙홀과 장애물을 모두 회피한다

# 🎉 Phase 2 완료!

축하합니다!

Week 3-6을 완료하여 센서 마스터가 되었습니다!

지금까지 배운 것:

- ✓ Distance Sensor로 장애물 회피

- ✓ Color Sensor로 블랙홀 감지

- ✓ GPS로 위치 추적

- ✓ RGB Camera로 이미지 획득

- ✓ 여러 센서 융합

🔜 다음 단계: Phase 3 (Week 7-9)

- 컴퓨터 비전으로 피해자 인식

- 위험물 표지판 감지

- 머신러닝 기초

수고하셨습니다! 🎉