# Week 8

# 피해자 인식

Letter Victims (H, S, U) 감지하기

🎯 이번 주 학습 목표 ✓ 피해자 토큰 규칙 이해 ✓ 템플릿 매칭으로 문자 인식 ✓ 윤곽선 특징으로 H/S/U 분류 ✓ Emitter로 피해자 보고 ✓ 미션: 완전 자동 피해자 구조

⏱️ 예상 소요 시간: 8-9시간

# Part 1: 피해자 토큰 규칙

피해자는 벽에 부착된 사각형 토큰으로, H(Harmed), S(Stable), U(Unharmed) 문자가 표시됩니다.

| 문자 | 점수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| H | 30 | Harmed (부상) |
| S | 20 | Stable (안정) |
| U | 10 | Unharmed (무사) |

⚠️ 중요: 피해자를 감지하면 반드시 1초 이상 정지해야 인정됩니다!

# Part 2: [따라하기 1] 템플릿 매칭

목표: 템플릿 이미지와 비교하여 문자 찾기

# VictimDetection.py

import cv2

import numpy as np

# 템플릿 로드 (미리 준비한 H, S, U 이미지)

template_H = cv2.imread('H_template.png', 0)

template_S = cv2.imread('S_template.png', 0)

template_U = cv2.imread('U_template.png', 0)

def detect_victim(image):

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 각 템플릿과 매칭

result_H = cv2.matchTemplate(gray, template_H, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

result_S = cv2.matchTemplate(gray, template_S, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

result_U = cv2.matchTemplate(gray, template_U, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)

# 최대 매칭 점수

max_H = np.max(result_H)

max_S = np.max(result_S)

max_U = np.max(result_U)

# 임계값 (0.7 이상이면 매칭 성공)

threshold = 0.7

if max_H > threshold and max_H > max_S and max_H > max_U:

return 'H'

elif max_S > threshold and max_S > max_U:

return 'S'

elif max_U > threshold:

return 'U'

return None

# Part 3: [따라하기 2] 특징 기반 인식

템플릿 없이 윤곽선 특징으로 H, S, U를 구분할 수도 있습니다.

def classify_by_features(roi):

gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

_, binary = cv2.threshold(gray, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

if len(contours) == 0:

return None

# 가장 큰 윤곽선

main_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)

# 특징 추출

moments = cv2.moments(main_contour)

hu_moments = cv2.HuMoments(moments)

# Hu Moments 기반 분류 (간단한 규칙)

# 실제로는 머신러닝 모델을 사용하는 것이 더 정확

return 'H'  # 예시

# Part 4: Emitter로 보고하기

피해자를 발견하면 Emitter를 통해 대회 시스템에 보고해야 합니다.

from controller import Robot

robot = Robot()

timestep = int(robot.getBasicTimeStep())

# Emitter 활성화

emitter = robot.getDevice('emitter')

# 피해자 보고

def report_victim(victim_type):

message = victim_type  # 'H', 'S', 또는 'U'

emitter.send(message.encode())

print(f'피해자 보고: {victim_type}')

💡 팁: 같은 피해자를 중복 보고하지 않도록 위치를 기록하세요!

# 💪 연습문제

- 템플릿 생성

H, S, U 문자의 템플릿 이미지를 직접 만드세요. (20×20 픽셀)

- 중복 보고 방지

GPS를 사용하여 이미 보고한 피해자를 다시 보고하지 않도록 하세요.

# ✅ 자가 점검 체크리스트

- 피해자 토큰 규칙을 이해했다

- 템플릿 매칭을 구현할 수 있다

- H, S, U를 구분할 수 있다

- Emitter로 피해자를 보고할 수 있다

- 피해자 감지 시 1초 정지를 구현했다

- 중복 보고를 방지할 수 있다

# 🔜 다음 주 예고: Week 9

위험물 인식 (Hazmat Signs)

- F, P, C, O 기호 인식

- 기호 분류 알고리즘

- 위험물 보고 시스템

수고하셨습니다! 🎉